ГРУППА КОМПАНИЙ «BiCo»

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ГК «BiCo»
Д.Е. Антонов

«03» февраля 2022 г.

OOO «BiCo»

Специализированная информационная система

" Система контроля доступа в отделы компании "

Техническое задание на создание автоматизированной системы

(СКД «BiCo-Access»)

Содержание

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ…...…………………………………………………………………………………………......................

  - ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ СИСТЕМЫ И ЕЕ УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ…………………………….......
Полное наименование: Система контроля доступа в отделы компании ГК «BiCo» 
Условное обозначение: СКД «BiCo-Access».

  - НОМЕР ДОГОВОРА………………………………………………………………………………….………………………
Работа выполняется на основании внутреннего распоряжения (договора на разработку) № 45/02-2022 от 03.02.2022г

  - НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА, ИХ РЕКВИЗИТЫ…………………………………………
Заказчик: ГК «BiCo» в лице Генерального директора Антонова Д.Е
Адрес: 123001, г. Москва, ул. Примерная, д. 10. ИНН 7701234567

Исполнитель: Айти отдел ГК «BiCo» (внутренняя разработка)……………………………………………………………

  - ПЛАНОВЫЕ СРОКИ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ……………………
Срок начала работ: 03.02.2022 г.
Срок окончания работ: 25.04.2022 г.

(Общая продолжительность этапов обследования, закупки оборудования, монтажа и настройки составляет 60 рабочих дней).

  - СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ И ПОРЯДКЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАБОТ……………………………………
Источник финансирования — собственные средства ГК «BiCo». Оплата оборудования производится по факту поставки, оплата работ исполнителя включена в ежемесячный фонд оплаты труда отдела.

  - ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ………………………………………
Результаты работ предъявляются Заказчику в виде установленного оборудования и настроенного ПО. По завершении оформляется Акт ввода системы в эксплуатацию.

- НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ………………………………………………………………………

2.1 НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СИСТЕМЫ……………………………………………………………………………………….
Система предназначена для автоматизированного управления доступом сотрудников и посетителей в офисные помещения отделов ГК «BiCo».
Целями создания системы являются:

- Повышение уровня безопасности за счет исключения несанкционированного проникновения посторонних лиц.

- Организация учета рабочего времени (фиксация прихода/ухода сотрудников).

- Дистанционное разграничение прав доступа в различные зоны офиса (например, серверную или бухгалтерию).

3     ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ…………………………………………………………………

3.1 СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ………………………………...
Эксплуатация системы должна осуществляться в закрытых отапливаемых помещениях. Температурный режим: от +18°С до +25°С. Влажность воздуха: не более 60%. Уровень запыленности должен соответствовать нормам для офисных помещений.